ICS 65.020.20

CCS B 05

DB3209

盐城市地方标准

DB 3209/T      —XXXX

油菜机械化生产技术规程

Technical specification for mechanized production of rape

（征求意见稿）

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

盐城市市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由   出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：

油菜机械化生产技术规程

- 范围

本文件界定了油菜机械化生产的术语和定义，规定了播种前、栽植、田间管理、病虫草害防治、收获、烘干与贮藏及记录。

本文件适用于油菜机械化生产。

- 规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所用的修改单）适用于本文件。

GB 4407.2-2008 经济作物种子 第2部分：油料类

NY 414 低芥酸低硫苷油菜种子

NY/T 1087 油菜籽干燥与储藏技术规程

NY/T 1291 长江下游地区低芥酸低硫苷油菜生产技术规程

NY/T 2709 油菜播种机 作业质量

NY/T 3213 植保无人飞机质量评价技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用本文件。

- 联合收获

利用联合收获机一次性完成油菜收割、脱粒、清选、秸秆粉碎环节的收获方式

- 分段收获

采用割晒机割倒油菜后，晾晒3d～5d，再使用捡拾脱粒机完成收获的方式。

- 毯状育苗

利用水稻育秧盘，在土壤中加入适量适合油菜生长的基肥，用农作物秸秆制成的植物纤维辅助油菜秧苗根系成毯，培育出油菜毯状苗。

- 播种前

  - 品种选择

应选用通过国家登记，适宜在盐城种植的生育期适中，耐密植，半矮秆，株型紧凑，抗病，抗倒伏，抗裂角的油菜品种。种子品质应符合NY 141中的规定，种子质量应符合GB 4407.2-2008中的规定。

  - 田块选择

地表要相对平整，坡度不宜大于15°，表面无影响机播正常作业的秸秆、杂草；田块土壤湿度适中，若田间含水量较高，则要开沟沥水排渍。

  - 整地施肥

播种前需进行土地平整，用秸秆粉碎还田机进行灭茬还田，流茬高度不超过20cm。每667m2施用有机肥2500kg～3000kg，油菜专用复合肥25kg～35kg，12%硼肥0.5kg。播种前用撒肥机撒施，浅旋入土。联合播种机作业在播种时施肥，种肥混播复式作业机具施肥时，应选用不易吸水颗粒肥。

  - 开沟做厢

应采用机械开沟做厢，开沟机做厢宽度≥2m。种植田块应开通田头沟，合理设置围沟、腰沟和厢沟，做好“三沟”配套。围沟、腰沟宽20cm、深30cm，厢沟宽15cm～20cm、深18cm～20cm。

- 栽植

  - 机械直播

    - 播种期

适宜播期为10月中下旬。

    - 直播机械选择

宜采用油菜联合播种机，一次性完成开沟、旋耕、施肥、播种等作业。也可在灭茬整地基础上采用小麦免耕条播机或油菜精量播种机进行播种。油菜播种机应符合NY/T 2709中的规定。

    - 直播作业要求

每667m2播种量为0.2kg～0.3kg，基本苗2万～3万株。播种行距30cm～40cm，播种深度1cm～2cm，播种时按匀速行驶。

  - 机械移栽

    - 毯状育苗

宜采用标准水稻育秧盘，按每667m2大田油菜25张秧盘备足，基质可选用水稻育秧基质。每张秧盘均匀播700粒～800粒种子，播种后需覆盖基质3mm～4mm。覆土后可叠盘暗化催芽2d～4d再摆盘，摆盘场地要求比较平整，保证水分均匀喷洒。秧龄25d～30d、叶龄3叶～4叶即可进行移栽。

    - 移栽时间

移栽时间应不迟于11月上旬。

    - 移栽机械选择

采用油菜毯状苗移栽机。已耕田可采用2ZY-6型油菜毯状苗移栽机，未耕地或秸秆还田条件下的耕地可采用2ZLY-6型油菜移栽联合作业机。

    - 移栽作业要求

每667m2栽7000穴～8000穴，每穴1株～2株。作业时采用宽窄行移栽，宽行距60cm，窄行距30cm，株距16cm～18cm，移栽后视土壤墒情及时浇灌活颗水。

- 田间管理

  - 水分管理

播（栽）后视土壤墒情进行浇水、排水。沟灌时注意水不上厢面，多雨季节，及时清沟排水。

  - 肥料管理

机直播油菜定苗后每667m2施46%尿素5kg～8kg；机移栽油菜移栽后每667m2施46%尿素5kg～8kg。苔高15cm～20cm时，每667m2施46%尿素5kg～6kg、62%氯化钾5kg～6kg。

- 病虫草害防治

  - 防治要求

播（栽）后1d～2d使用相应除草剂进行封闭除草。苗期在日均温5℃以上、寒潮来临前，选用选择性除草剂防除单、双子叶杂草。同时注意防治蚜虫、菜青虫及病毒病、霜霉病。初花期主要防治菌核病、蚜虫。并符合NY/T 1291的规定。

  - 机具选择

可采用自走式喷杆喷雾机或植保无人飞机进行田间作业，植保无人飞机应符合NY/T 3213的规定。

- 收获

  - 分段收获

调试割晒机和捡拾脱粒机确保作业质量达到损失率≤6.5%，含杂率≤5%，破碎率≤0.5%。全田80%以上主花序中部角果籽粒颜色达到品种固有色泽时，用割晒机进行割晒。晾晒3d～5d，用捡拾脱粒机捡拾、脱粒及清选。

  - 联合收获

调试联合收获机，确保作业质量达到损失率≤8%，含杂率≤5%，破碎率≤0.5%。全田油菜全株95%以上角果籽粒颜色达到品种固有色泽时，采用油菜联合收割机一次性完成收获。

- 烘干与贮藏

  - 烘干

可选用混流式、滚筒式、流化床式烘干机或具有油菜烘干功能的其他烘干机进行烘干。加工用油菜籽烘干温度≤70℃，种用油菜籽烘干温度≤43℃。烘干后油菜籽不得出现焦糊粒，含水率≤10%，水分不均匀度≤2%。

  - 贮藏

烘干后油菜籽及时进仓贮藏，可袋装存放或散装存放。贮藏应符合NY/T 1087的要求。

- 记录

建立田间记录档案，对生产全过程进行记录，档案保存2y以上

_________________________________